威海“模具制造技术”专业 "3+4"贯通培养转段测试

专业基本技能数控线切割机床操作考试大纲

一、课程性质与任务

数控线切割机床加工是模具制造技术专业毕业学生的核心技能，是学生掌握数控线切割加工技能，考取“模具工”职业资格证书的关键课程。通过本课程的学习，一方面使学生掌握数控线切割常用编程方法；另一方面掌握数控线切割机床的基本操作，能够合理选择工件的装夹方法、钼丝的找正、对刀等基本机能，制定合理的加工工艺，选择合理的加工参数，完成中等复杂程度零件的实操加工，达到模具工中级技能水平。

技能考核零件加工和质量要求对应《机械制图》和《极限配合与技术测量》课程。

二、考核内容与要求

1．考核分值：230分

2．考核时间：150分钟，其中线切割加工工艺编制30分钟，机床操作加工120分钟。

3．考核要求：请考生根据现场提供的设备及工、量具，按零件图纸要求编制零件的线切割加工工艺，完成数控线切割加工操作技能考核。

| 序号 | 考核项目 | 教学内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数控线切割加工基础知识 | 1．了解数控线切割加工工艺的主要内容 2．掌握加工工艺路线的确定原则 3． 能合理选择加工顺序 |
| 2 | 数控线切割机床的基本操作 | 1．了解数控线切割机床上各种附件及手柄的功能和使用方法 2．熟悉系统面板上各功能键的功能及作用，能够熟练掌握图形绘制、程序的生成及电参数设置 3．掌握数控线切割机床的基本操作规程 4．掌握数控机床操作面板各按钮的功能及使用方法，能够按操作规程快速、正确的操作数控线切割机床实现各种基本运动 5．掌握数控线切割的对刀原理及方法，能够准确地进行钼丝的安装、涨紧和对刀 |
| 4 | 图形的绘制 | 1．能快速准确的绘制加工零件的轮廓图形 2．掌握直线、圆弧、倒角、斜线等的绘制方法 |
| 5 | 加工方向的选择 | 1．合理选择加工起点及加工方向 |
| 6 | 补偿值的确定 | 1．能根据加工方向选择补偿值的+、- 2．根据加工尺寸精度确定补偿值的数值 |
| 7 | 程序的生成 | 1．能熟练的根据加工方向、补偿值及切割次数生成加工程序 |
| 8 | 加工电参数的设置 | 1．能熟练的根据加工精度及工件的厚度确定加工电参数设置 |
| 9 | 工件加工 | 1．熟练掌握调用加工程序并加工出合格工件 |
| 10 | 安全文明生产 | 1．掌握数控线切割机床的基本操作规程 |

三、设备及工、量具

1．材料准备（见图）：Q235板料，尺寸80×50×5mm，一件/每人

2．工、量具的准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（支/人） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外径千分尺 | 0-25mm | 1 |  |
| 2 | 游标卡尺 | 0-150mm | 1 |  |
| 3 | 活扳手 | 150mm | 1 |  |
| 4 | 内六角扳手 |  | 1 |  |
| 5 | 草稿纸、碳素笔 |  | 1 |  |

3．设备及配件

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量(台套/人) | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线切割机床 | DK7732 | 1 |  |
| 2 | 桥式夹具 |  | 1 |  |
| 3 | 钼丝 | Φ0.18mm | 若干 |  |

4．考场准备

| 考核要求 | 准 备 内 容 |
| --- | --- |
| 工位要求 | 考场面积每位考生一般不少于8平方米 |
|  | 每个操作工位不少于4平方米，过道宽度不少于2米 |
|  | 每个工位应配有一个0.5平方米的台面，供考生摆放工量刃具 |
|  | 每个工位应配有课桌、椅，供考生编写程序 |
|  | 考场电源功率必须能满足所有设备正常启动工作 |
|  | 考场应配有相应数量的清扫工具，油壶、棉丝 |
|  | 考场需配有电刻笔，机床应有明显的工位编号 |

四、注意事项

1．考生应服从监考人员安排，遵守考场纪律。

2．考生应自带工装。

3．考核开始前，先检查设备及工量具，发现问题及时报告考评员。

4．考生现场独立操作并记录。

5．考核时间结束，停止一切操作，在工作人员的引导下有序退场。